中央研究院農業生物科技研究中心基因轉殖植物田間試驗場危害因素告知單

告知日期：     年    月    日

| 承攬廠商名稱： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬作業名稱： |  |  |  |  |
| 作業地點： (若有影響環境之虞，另需視狀況填寫本院環境影響預先通報表) |  |  |  |  |
| 作業期間： 年 月 日起 至 年 月 日止 |  |  |  |  |
| 潛在危害因素： (請勾註，可複選，應採取之防範對策請詳參後頁) |  |  |  |  |
| □墜落、滾落 | □夾、捲、切割、擦傷 |  | □交通事故 | □與有害物接觸 |
| □感電 | □火災 |  | □溺水 | □輻射暴露汙染 |
| □倒、崩塌 | □爆炸 |  | □物體破裂 | □生物危害汙染 |
| □跌倒、滑倒 | □缺氧 |  | □粉塵危害 | □其他: |
| □物料掉落 | □中毒 |  | □與高、低溫接觸 |  |
| 作業環境說明: |  |  |  |  |
| 1.禁止活線作業，如需活線作業請配戴絕緣手套及活線專用器具。 2.超過二米以上作業，請使用施工架及升降平台，並配戴安全帶。 3.請注意施工安全，如有問題或困難請反應本中心相關人員，李明盛0910-845140。 4.勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態。 5.施工時留意粉塵及煙霧，避免觸發火警探測器。 6.注意大樓內玻璃隔牆及玻璃門，避免撞傷。 7.嚴禁於倉庫、辦公室、易燃物品堆放處或有禁火場所使用明火。 8.焊接或切割等作業，易引起火花，下方如有易燃物品應移開或蓋防火毯。 9.作業中有妨礙警報系統之運作或造成火警警報鳴響，應事先告知並通知相關單位。 |  |  |  |  |
| 承攬商（負責人或代理人）簽章： 承攬商現場負責人簽章： 承攬商施作人員簽章： |  | 承辦單位負責人或代理人簽章： 承辦單位業務承辦人簽章： |  |  |
| 應採取之危害防止對策： |  |  |  |  |
| - 墜落、滾落 1.承攬商僱用工作者從事高架、高空作業時，應依勞動部職安署頒布之「高架作業工作者保護措施標準」及「職業安全衛生設施規則」規定辦理。 2.二公尺以上地面或牆面開口部分應設置護欄或護蓋(圍)；構台、工作台四周應設置護欄；上下樓梯、階梯側邊應設置扶手。 3.工作者於未設置工作平台、護欄等處從事高架作業時，應嚴格監督配戴安全帶及安全帽，必要時於其下方設置安全網。 4.施工架作業前應選用受訓合格者擔任作業主管，並須檢查材料有無缺陷；分配及在場監督勞工作業；告知勞工作業時間及作業範圍；禁止與作業無關人員進入；遭遇惡劣氣候作業，有導致危險之虞時應立即停止作業。 5.高度超過1.5公尺之工作場所，承攬商應設置樓梯、爬梯等可供工作者安全上下之設備。 6.工作者使用合梯(A字梯)應有止滑裝置、兩梯腳應有金屬等硬質繫材扣牢，並應禁止工作者站立於梯頂工作，且有2人夥同作業。 7.工作者有下列情事之一者，承攬商不得使其從事高架作業。 A. 酒醉或有酒醉之虞者或身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。 B. 情緒不穩定，有安全顧慮者或工作者自覺不適從事該項工作者。 C. 其他經主管人員認定者。 - 感電 1.各承攬商使用之電氣設備(電動手工具、延長線、電線等)，於使用前應詳加檢查，不合格者不得使用。 2.承攬商於工作場所作業接電應按規定申請，臨時用電設備應裝設漏電斷路器(符合30mA、0.1秒規格)。 3.工作場所電源（含分路）開關不得任意拆卸、破壞。 4.承攬商自行設置之電線，應予以架高並加掛標示。 5.工作場所附近如有高壓電線，除應向電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬商於吊舉物件，或搬運長形物件時，應有專人指揮，避免碰觸。 6.交流電焊機應使用自動電擊防止裝置，移動電線應予以架高，作業人員應配戴絕緣手套、絕緣鞋及防護面罩等防護具。 7.安裝、維修、拆裝電氣設備應關閉電源，並上鎖及掛牌。 - 倒、崩塌 1.深度1.5公尺以上之露天開挖有崩塌之虞者，應設置擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨時開挖面之上方。 2.模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置之方法等妥為設計，支撐材料有明顯損傷、變形或腐蝕者，不得使用。 3.模板支撐、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，避免澆置混凝土時，發生崩塌。 4.施工架應固定於穩固地面，施工架踏板應在0.6 公尺寬；施工架及開口處應設置0.9 公尺 之中、上護欄或防護網；高度在1.5 公尺以上，應設置供作業勞工上下之設備（梯子）。 5.模板、施工架、鋼架上不可放置過重物品，以防倒塌。 6.施工架應固定於穩固之地面（活動施工架除外），工作台踏板應滿舖，四周應設欄杆。 - 跌倒、滑倒 1.施工用材料堆置應排放整齊，不可佔用通道及防礙勞工作業及通行。 2.施工區域地面應儘量平坦，避免鼓起或凹凸物件，如無法避免應加防護或警告標示。 3.施工區域應標警示牌及警示帶。 |  |  |  |  |
| - 物料掉落 1.於高處作業時應先整頓工作環境，作業用料、零件、工具放置整齊。 2.作業周邊、下方應明顯位置設置警告標示，作業人員應配戴安全帶、安全帽鞋防護器具。 3.嚴禁於高處作業由上方往下扔擲物件。 4.作業人員嚴禁於吊舉物下方通過。 5.起重機吊鉤，應設置防滑舌片，以防吊物脫落。 6.三公噸以上移動式起重機應具備一機三證，並設置防止吊掛物通過人員上方。 - 夾、捲、切割、擦傷 1.圓鋸機、研磨機、切割機等使用時，禁止取下護罩，操作者需配帶護目鏡。 2.作業場所使用之機械，如傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等易使勞工作業被壓、夾、捲入、切、割、擦傷者，應設防護罩或護圍。 3.機械修理作業應停機，為防止他人操作起動裝置，應採上鎖或設置標示。 - 火災 1.嚴禁於倉庫、辦公室、易燃物品堆放處或有禁火場所使用明火。 2.焊接或切割等作業，易引起火花，下方如有易燃物品應移開或蓋防火毯。 3.作業中有妨礙警報系統之運作或造成火警警報鳴響，應事先告知並通知相關單位。 - 爆炸 1.乙炔、氧氣鋼瓶應豎立直放，並加予固定。 2.高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。儲存備用之氣體容器應加護蓋。 3.於具可燃性氣體、粉塵之場所施作，需禁用火具及可能引起火花之器具。 4.噴、塗漆或膠(有機溶劑)作業，應加強通風以避免可燃性氣體濃度達到爆炸下限三分之一 以上，若採機械通風應嚴禁電氣火花成為引火源。 - 缺氧 1.承攬商僱用工作者於缺氧作業場所作業時，應依勞動部職安署頒布之「缺氧症預防規則」之規定辦理。 2.承攬商僱用工作者從事缺氧作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於百分之十八時應禁止工作者進入。 3.工作者進入涵洞、人孔、管道、隧道等缺氧危險場所作業前，應先行通風換氣。 - 中毒 1.承攬商於僱用工作者於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物質之工作場所作業時，應依勞動部職安署頒布之「有機溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。 2.工作者於上述工作場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施或配戴合適之防護具。 - 交通事故 1.營建車輛進入院區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮人員進行交管。 2.營建車輛於院區內應按規定時速行駛。 - 溺水 1.地下室、儲水槽、化糞池等如有積水應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。 - 物體破裂 1.吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂，擊傷下方人員。 2.安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷人員。 - 粉塵危害 1.承攬商僱用工作者從事粉塵作業時，應依勞動部職安署頒布之「粉塵危害預防標準」處理。 2.工作者於粉塵飛揚之工作場所作業時，應配戴防塵口罩。 |  |  |  |  |
| - 與高低溫之接觸 1.承攬商僱用工作者從事高溫作業，其作息時間應依勞動部職安署頒布之「高溫作業工作者作息時間標準」處理。 2.工作者於低溫工作場所作業時，承攬商應提供保暖衣著，供工作者穿著。 - 與有害物之接觸 1.承攬商僱用工作者於放置或使用有害物質之工作場所作業時，應提供必要之防護具供工作者配戴或穿著。 - 輻射暴露汙染 1.承攬商及其僱用人員非經核准不得攜帶可發生游離輻射設備進入院區，若執行確有需要，應提前知會並依本院輻射防護相關規定辦理。 2.承攬商之游離輻射設備及操作人員均需具備合格證照。 - 生物危害汙染 1.室外作業應慎防蚊、蜂、蟻、蜘蛛、蜈蜙、蛇類等生物攻擊，承攬商應自備防護器材及急救藥品。 2.感染性生物材料應依衛福部疾管署「感染性生物材料管理辦法」辦理。 - 其他危害及應採取措施（以下空間若不敷使用，可自行增加） |  |  |  |  |
| 前述應採取之危害防止對策為本院建議事項，如有不足或法令另有規定，悉依其規定辦理；若承攬商另有較妥善之安全衛生管理措施，亦依其規劃自行辦理。 |  |  |  |  |
| 一般安全衛生事項如下，請配合辦理： - 本院全面禁菸禁酒，有吸菸需求者請至指定吸菸區。 - 承攬商應確實投保相關保險並將本告知單告知所屬，若有交付再承攬，應依規定告知再承攬人。 - 本案施作人員應已接受承攬商施以必要之安全衛生教育訓練，並於作業期間配戴合適個人防護具。 - 承攬商如需進行動火、停(接)電、高架、吊掛或局限空間作業等，均須事先申請並經承辦單位同意，做好相關防護措施後始可作業。 - 承攬商使用之機械設備均應符合安全衛生相關法規，並視法規需求具備相對應合格證照人員操作。 - 本告知事項由承辦單位及承攬商雙方各執一份，修改時並應再以書面為之。 |  |  |  |  |